|  | - MEMORIAL DESCRITIVO - Especificações |
| --- | --- |

|  |  | - HABITAÇÃO E EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO |
| --- | --- | --- |

- IDENTIFICAÇÃO:

- Proponente	:	{PROPORNENTE}

- Construtora	:	{CONSTRUTORA}

- Empreendimento	:	{NOME DO EMPREENDIMENTO}

- Endereço	:	{RUA}, {COMPLEMENTO}, {SETOR}

- Cidade	:  {CIDADE} - GO

# 1 INFRA-ESTRUTURA

| FUNDAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tipo de fundação | Estaca Escavada Moldada in loco, concreto armado. |

# 2 SUPRA-ESTRUTURA

| ESTRUTURA CONVENCIONAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tipo de estrutura e principais características | Estrutura reticulada de concreto armado convencional, executado com sistema de formas de madeira. |

| ALVENARIA ESTRUTURAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bloco | Tipo de bloco | Não se aplica |

# 3 VEDAÇÕES

| ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Espessura mínima da parede, sem considerar o revestimento | Espessura final da parede 12cm (bloco cerâmico 9x14x29) |

4 COBERTURAS / IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS

| COBERTURA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estrutura | Estrutura convencional de madeira composta de vigas, terças, caibros ou estrutura metálica, ambos os projetos serão enviados e a execução será feita em cima do orçamento. |
| 2 | Tipo de telha | Telha de fibrocimento 3,66x1,10 ou 2,44x1,10 impermeabilizada |
| 3 | Tipo de condutores | Calhas de zinco parafusadas na alvenaria e vedadas com poliestireno |

| IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | LOCAL | REQUISITO MÍNIMO | COMPLEMENTO OU ALTERNATIVA COM DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA |
| 1 | Radier | Tratamento com sistema rígido sobre o radier, após concretado. | Não se aplica |
|  |  | Caso haja alta incidência de umidade, executar o tratamento com manta, na face em contato com o solo. Proteger a manta antes da concretagem. | Não se aplica |
| 2 | Baldrame ou embasamento e/ou alvenaria do térreo e/ou interface estrutura de concreto-alvenaria | Visa bloquear a umidade ascendente. Sistema rígido. | Impermeabilização em emulsão asfáltica em faces laterais e face superior. Serão aplicadas no mínimo três demãos cruzadas com intervalo de 12 horas entre cada uma até atingir o consumo mínimo por m² indicado pelo fabricante. |
| 3 | Laje do térreo sobre sub-solo | Sistema flexível. | Não se aplica |
| 4 | Revestimento externo de paredes do térreo | Barrado impermeável. | Será aplicado reboco com aditivo impermeabilizante formando barrado impermeável. Textura acrílica hidrorrepelente em toda fachada externa. |
| 5 | Piso térreo em contato com o solo | Camada drenante sob o piso (5 cm de brita. | Não se aplica |
| 6 | Parede em contato com o solo - Alvenaria de áreas comuns | Parede dupla e impermeabilização na face externa, em contato com o solo. Área sujeita a fissuração - Sistema flexível. | Paredes externas impermeabilização até 60cm. Paredes internas impermeabilização de 30cm acima do piso acabado. |
| 7 | Parede em contato com o solo - Poço de elevador, cortina, etc. | Parede dupla e impermeabilização na face externa, em contato com o solo. Área não sujeita a fissuração - Sistema rígido. | Não se aplica |
|  |  | Sistema que seja aplicado sobre o concreto, pela face interna. | Não se aplica |
| 8 | Laje descoberta e calhas em alvenaria/concreto. | Sistema flexível. | Sistema de manta líquida flexível |
| 9 | Laje descoberta de dimensões reduzidas (≤ 0,60 m de largura) | Sistema rígido. | Não se aplica |
| 10 | Sacada, varanda e terraço | Área completamente exposta ao tempo: Sistema flexível. | Não se aplica |
| 11 | Floreira | Área protegida do tempo: Sistema rígido, com reforço de sistema flexível nos ralos e pontos críticos. | Não se aplica |
|  |  | Sistema flexível. | Sistema de manta líquida flexível |
| 12 | Área de serviço (exceto cozinha) e banheiros (exceto box) | Sistema rígido com reforço de sistema flexível nos ralos e pontos críticos. | Impermeabilização em emulsão asfáltica em faces laterais e face superior. Serão aplicadas no mínimo três demãos cruzadas com intervalo de 12 horas entre cada uma até atingir o consumo mínimo por m² indicado pelo fabricante. |
| 13 | Piscina | Sistema flexível. | Não se aplica |
| 14 | Reservatório de água | Sistema flexível. | Não se aplica |

| TRATAMENTOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Concreto aparente | Tratamento da superfície | Regularização | Nas calcadas será feito regularização com desempenadeira. |
|  |  |  | Acabamento | Acabamento em tinta própria para piso |
| 2 | Junta de dilatação | Local, descrição e acabamento | - Haverá junta de dilatação nos muros perimetrais do condomínio e nos muros entre as casas, com distância máxima de 10,00m entre uma junta e outra. |  |
| 3 | Junta entre esquadrias e alvenaria / estrutura | Descrição | - Aplicação de poliuretano em todos os vãos entre as esquadrias e a alvenaria ou estrutura |  |

5 REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA

| - REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMBIENTE |  | PISO, RODAPÉ E SOLEIRA | PAREDE | TETO | PEITORIL |
| ÁREA PRIVATIVA | Sala | Cerâmica 58x58 de 1ª linha, sobre contrapiso 3 cm, com rodapé 10 cm do mesmo material. Soleira em granito na porta de entrada da unidade. | Chapisco no traço 1:3, Emboço na esp. 1 cm e Reboco, esp. 1cm. Pintura acrílica fosca sobre massa corrida, em 2 demãos. | Laje revestida em gesso corrido e posteriormente massa corrida e pintura acrílica fosca em 2 demãos. | Granito |
|  | Dormitórios e circulação | Cerâmica 58x58 de 1ª linha, sobre contrapiso 3 cm, com rodapé 10 cm do mesmo material. | Chapisco no traço 1:3, Emboço na esp. 1 cm e Reboco, esp. 1cm. Pintura acrílica fosca sobre massa corrida, em 2 demãos. | Laje revestida em gesso corrido e posteriormente massa corrida e pintura acrílica fosca em 2 demãos. | Granito |
|  | Banheiros | Cerâmica 58x58 de 1ª linha, sobre contrapiso 3 cm, Soleira de granito na porta P1. | Chapisco no traço 1:3, Emboço na esp. 1,5 cm e Reboco, esp. 1cm. Revestimento cerâmico 32x54 até o teto no box e nas demais paredes. | Laje revestida em gesso corrido e posteriormente massa corrida e pintura acrílica fosca em 2 demãos. | Granito |
|  | Cozinha | Cerâmica 58x58 de 1ª linha, sobre contrapiso 3 cm, com rodapé 10 cm do mesmo material. Soleira de granito na porta P2. | Chapisco no traço 1:3, Emboço na esp. 1,5 cm e Reboco, esp. 1cm. Revestimento Cerâmico 32x54 até o teto nas paredes molhadas. Pintura acrílica sobre massa corrida, em 2 demãos nas demais paredes. | Laje revestida em gesso corrido e posteriormente massa corrida e pintura acrílica fosca em 2 demãos. | Granito |
|  | Área Serviço | Cerâmica 58x58 de 1ª linha, sobre contrapiso 3 cm, com rodapé 10 cm do mesmo material. | Chapisco no traço 1:3, Emboço na esp. 1,5 cm e Reboco, esp. 1cm. Revestimento Cerâmico 32x54 até o 1,5m nas paredes molhadas. Aplicação de textura nas demais paredes. | Laje revestida em gesso corrido e posteriormente massa corrida e pintura acrílica fosca em 2 demãos. | Granito |

MARCAS:

- Marcas Pisos e Revestimentos: Embramaco, Biancogres, Incefra, Cecafi, Formigres ou Incopisos.

- Marcas Pintura: Maxvinil, Leinertex ou Acrilplus.

- Gesso e Granito: Fornecedores locais.

Prever execução de chapisco, massa única ou emboço paulista, e pintura impermeável.

Admite-se gesso nas paredes e tetos das unidades habitacionais, com exceção das paredes das áreas molháveis (box) e áreas úmidas (cozinha, banheiro, área de serviço), desde que não haja contato direto com elementos de aço, não possuam paredes em contato com o solo e ainda apresentem projeto de impermeabilização de fundação

Admite-se o revestimento da caixa de escada e do hall com gesso, desde que eles sejam fechados, não haja contato direto com elementos de aço, não possuam paredes em contato com o solo e ainda apresentem projeto/especificações da impermeabilização de fundação, havendo necessidade de aplicar rodapé impermeável (cerâmica, ardósia, etc...) e utilização de pintura impermeável.

| - REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA – ÁREAS COMUNS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMBIENTE |  | PISO, RODAPÉ E SOLEIRA | PAREDE | TETO | PEITORIL |
| ÁREA COMUM | Guarita | Cerâmica 58x58 de 1ª linha, sobre contrapiso 3 cm, com rodapé 10 cm do mesmo material. Soleira em granito na porta de entrada da unidade. | Chapisco no traço 1:3, Emboço na esp. 1 cm e Reboco, esp. 1cm. Pintura acrílica fosca sobre massa corrida, em 2 demãos. | Laje revestida em gesso corrido e posteriormente massa corrida e pintura acrílica fosca em 2 demãos. | Granito |
|  | Quiosques | Cerâmica 58x58 de 1ª linha, sobre contrapiso 3 cm, com rodapé 10 cm do mesmo material. Soleira em granito na porta de entrada da unidade. | Chapisco no traço 1:3, Emboço na esp. 1,5 cm e Reboco, esp. 1cm. Revestimento Cerâmico 32x54 até o 1,5m nas paredes molhadas. Aplicação de textura nas demais paredes. | Laje revestida em gesso corrido e posteriormente massa corrida e pintura acrílica fosca em 2 demãos. | Granito |
|  | Banheiros dos Quiosques | Cerâmica 58x58 de 1ª linha, sobre contrapiso 3 cm, com rodapé 10 cm do mesmo material. Soleira em granito na porta de entrada. | Chapisco no traço 1:3, Emboço na esp. 1,5 cm e Reboco, esp. 1cm. Revestimento cerâmico 32x54 até o teto nas paredes. | Laje revestida em gesso corrido e posteriormente massa corrida e pintura acrílica fosca em 2 demãos. | Granito |
|  | Banheiros da Guarita | Cerâmica 58x58 de 1ª linha, sobre contrapiso 3 cm, com rodapé 10 cm do mesmo material. Soleira em granito na porta de entrada. | Chapisco no traço 1:3, Emboço na esp. 1,5 cm e Reboco, esp. 1cm. Revestimento cerâmico 32x54 até a altura de 90cm e aplicação de textura no restante das paredes | Laje revestida em gesso corrido e posteriormente massa corrida e pintura acrílica fosca em 2 demãos. | Granito |

MARCAS:

- Marcas Pisos e Revestimentos: Embramaco, Biancogres, Incefra, Cecafi, Formigres ou Incopisos.

- Marcas Pintura: Maxvinil, Leinertex ou Acril.

- Gesso e Granito: Fornecedores locais.

6 ESQUADRIAS E SEUS COMPLEMENTOS

| ## PORTAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMBIENTE | MATERIAL | TIPO E MODELO | DIMENSÃO | MARCA |
| Sala (Entrada) | Metálica | 1 folha de abrir, c/vidro liso, modelo retangular mista, com batente acoplado e fechadura acoplada | 0,80x2,10 | Haiala, Zema, CRV, Ramassol |
| Dormitório 1 | Madeira | Folha, portal e alizares de madeira | 0,80x2,10 | Pinhal, Centro-Sul, Sincol ou Schlindwein |
| Dormitório 2 | Madeira | Folha, portal e alizares de madeira | 0,80x2,10 | Pinhal, Centro-Sul, Sincol ou Schlindwein |
| Dormitório (Suíte) | Madeira | Folha, portal e alizares de madeira | 0,80x2,10 | Pinhal, Centro-Sul, Sincol ou Schlindwein |
| Cozinha (porta externa) | Metálica | 1 folha de abrir, c/vidro liso, modelo retangular mista, com batente acoplado e fechadura acoplada | 0,80x2,10 | Haiala, Zema, CRV, Ramassol |
| Banheiro Social | Madeira | Folha, portal e alizares de madeira | 0,60 x 2,10 | Pinhal, Centro-Sul, Sincol ou Schlindwein “ |
| Banheiro Suíte | Madeira | Folha, portal e alizares de madeira | 0,60 x 2,10 | Pinhal, Centro-Sul, Sincol ou Schlindwein |
| Corredor lateral | Metálica | 1 folha de abrir, metálica em veneziana | 0,80 x 2,10 | Executado por Serralheria |

| JANELAS E BASCULANTES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMBIENTE | MATERIAL | TIPO E MODELO | DIMENSÃO | MARCA |
| Sala | Alumínio | 2 folhas móveis para vidro, com caixilho e trinco acoplados. | 1,20 x 1,00 | MGM, Zema, Ramassol |
| Dormitório 1 | Alumínio | 2 folhas móveis para vidro, com caixilho e trinco acoplados. | 1,20 x 1,00 | MGM, Zema, Ramassol |
| Dormitório 2 | Alumínio | 2 folhas móveis para vidro, com caixilho e trinco acoplados. | 1,20 x 1,00 | MGM, Zema, Ramassol |
| Dormitório (Suíte) | Alumínio | 2 folhas móveis para vidro, com caixilho e trinco acoplados. | 1,20 x 1,00 | MGM, Zema, Ramassol |
| Cozinha | Alumínio | 2 folhas móveis para vidro, com caixilho e trinco acoplados. | 1,00 x 1,00 | MGM, Zema, Ramassol |
| Banheiro Social | Alumínio | Janela Maxim Ar, com 1 folha de vidro, com alavanca acoplada. | 0,60 x 0,60 | MGM, Zema, Ramassol |
| Banheiro Suíte | Alumínio | Janela Maxim Ar, com 1 folha de vidro, com alavanca acoplada. | 0,60 x 0,60 | MGM, Zema, Ramassol |

| FECHADURAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ESQUADRIA | TIPO E MODELO | MARCA |
| Porta Entrada | Cromado, tipo alavanca, com chave interna | Papaiz, soprano, MGM ou PADO |
| Porta Cozinha (externa) | Cromado, tipo alavanca, com chave interna. | Papaiz, soprano, MGM ou PADO |
| Porta Dormitório 1 e 2 e Suíte | Cromado, tipo alavanca, com chave interna | Papaiz, soprano, MGM ou PADO |
| Banheiros | Cromado, tipo alavanca, com chave interna | Papaiz, soprano, MGM ou PADO |
| Corredor lateral | Cromado, tipo alavanca, com chave interna | Papaiz, soprano, MGM ou PADO |

| BATENTES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | AMBIENTE E LOCAL | LARGURA EM RELAÇÃO A PAREDE | MATERIAL / ACABAMENTO | FIXAÇÃO | TIPO DE GUARNIÇÃO / ACABAMENTO |
| 1 | Porta - entrada | Rente | Aço, pintura | Chumbada com argamassa | Esmalte sintético |
| 2 | Porta – dormitórios e suíte | Rente | Madeira, verniz | Chumbada com argamassa | Madeira, verniz |
| 3 | Porta - banheiros | Rente | Madeira, verniz | Chumbada com argamassa | Madeira, verniz |
| 4 | Porta - Cozinha | Rente | Aço, pintura | Chumbada com argamassa | Esmalte sintético |
| 5 | Corredor Lateral | Rente | Aço, pintura | Chumbada com argamassa | Esmalte sintético |
| 6 |  |  |  |  |  |

MARCAS: Definir as marcas de todos os produtos a serem utilizados, com três opções (A, B ou C).

| ESQUADRIAS ESPECIAIS, PORTÕES, GRADES, BOX, CORRIMÃOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMBIENTE | MATERIAL | TIPO E MODELO | DIMENSÃO | MARCA |
| Portão Entrada do Condomínio | Metálico | Portão tipo cancela automático | 6,00 | Garen, Intelbras, Nice, Peccinin ou PPA |
| Alçapão Caixa D’água | Metálico | Porta de abrir em metalon ou aço | 0,8x0,6 | Será executado por Serralheria |
| Porta Condomínio | Metálico | Porta de abrir em metalon, desenho a projetar | 0,90 x 2,20 | Será executado por Serralheria |

##### 7 INSTALAÇÕES

| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – NÚMERO DE PONTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMBIENTE |  | LUZ TETO | ARANDELA | INTERRUPT | TOMADA | ANTENA | TELEFONE | INTERFONE |  |
| ÁREA PRIVATIVA | Sala | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 |  |
|  | Dormitório 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Dormitório 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Dormitório Suíte | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Banheiro Social | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Banheiro Suíte | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Circulação | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Cozinha | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Área Serviço | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |
| ÁREA DE USO COMUM | Guarita | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Banheiro Guarita | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Lixeira | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Salão de Festas | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 |  |
|  | Banheiro Salão de Festas | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |

MARCAS: Tramontina, Soprano, pluzie ou Radial

| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – NÚMERO DE PONTOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMBIENTE |  | ÁGUA FRIA | ÁGUA QUENTE | ESGOTO |
| ÁREA PRIVATIVA | Banheiro Social | 4 | 0 | 3 |
|  | Banheiro Suíte | 4 | 0 | 3 |
|  | Cozinha | 2 | 0 | 1 |
|  | Área de Serviço | 3 | 0 | 3 |
|  | Quintal | 1 | 0 | 0 |
| ÁREA DE USO COMUM |  |  |  |  |
|  | Guarita | 1 | 0 | 0 |
|  | Banheiro Guarita | 3 | 0 | 2 |
|  | Área Gourmet | 4 | 0 | 2 |
|  | Banheiros Área Gourmet | 6 | 0 | 4 |

MARCAS: Plastubos, Pevesul, Krona ou Multilit.

Outras especificações:

- Serão utilizadas bacias sanitárias de duplo acionamento;

- Todas as torneiras contarão com a instalação de arejadores;

- Medição de água será individualizada, com medidores na frente do condomínio, conforme exigência da SANESC.

| LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pia de cozinha ou copa de salão de jogos | Bancada | Material |  | Granito verde ubatuba |
|  |  |  | Dimensões - C x L (cm) |  | 230x60cm + 100x70m |
|  |  | Cuba | Material |  | Cuba Inox |
|  |  |  | Dimensões - C x L x Prof. (cm) |  | 56x34x14 |
|  |  | Metais | Válvula | Material | Inox |
|  |  |  |  | Marcas | Padova, Tramontina, krona ou Imperatriz |
|  |  |  | Sifão | Material | Plástico |
|  |  |  |  | Marcas | Astra, Blukit, krona ou Tramontina |
|  |  |  | Torneira | Marcas | ICO Metais, Impetratriz ou Celite |
| 2 | Lavatório de banheiro | Bancada | Material |  | Granito verde ubatuba |
|  |  |  | Dimensões - C x L (cm) |  | 80x50cm |
|  |  | Cuba ou lavatório | Tipo |  | Embutida |
|  |  |  | Material |  | Louça Branca |
|  |  |  | Marcas |  | Celite, Incepa, Roca |
| 3 | Vaso sanitário | Bacia e caixa acoplada |  | Marcas | Incepa, Luzarte ou Duratex |
| 4 | Tanque de lavar roupa | Tanque | Material |  | Mármore Sintético |
|  |  |  | Dimensões - Volume (litros) |  | Mármore Sintético |
|  |  |  | Marcas |  | Celite, Decoralita, Marmotec |
|  |  | Metais | Válvula | PVC | PVC |
|  |  |  |  | Marcas | Astra, Blukit ou Tramontina |
|  |  |  | Sifão | PVC | PVC |
|  |  |  |  | Marcas | Astra, Blukit ou Tramontina |
|  |  |  | Torneira com arejador | Marcas | ICO Metais, Impetratriz ou Celite |

| SISTEMAS ESPECÍFICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalação de gás | Alimentação (rede pública ou armazenado) | Armazenado individualmente |
|  |  | Sistema (coletivo ou individual) | Individual |
|  |  | N° de pontos (no mínimo 1 para o fogão) | 1 |
|  |  | Material (tubos e conexões) | Tubo Pex |
|  |  | Dispositivos (registros e medidores) | Haverá um registro tipo globo, em cada unidade, na parte interna da cozinha |

#### 8 COMPLEMENTOS DO EMPREENDIMENTO

| COMPLEMENTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piscina | Tipo e estrutura | Piscina com dimensões de 9x3m, com profundidades variando de acordo com projeto |
|  |  | Equipamentos | Bombas e tubulações compatíveis |
|  |  | Revestimento interno e piso do entorno | Revestimento interno: Vinil ou Fibra de Vidro / Piso do entorno: porcelanato amadeirado |
| 2 | “Play-ground” | Brinquedo(s) | Playground completo, com escorregador e balanço no mesmo equipamento |
|  |  | Marca(s) | Fibras e Metais ou Uniparques |
|  |  | Material(is) do(s) briquedo(s) | Metálico e/ ou Madeira |
| 3 | “Pet Place” | Brinquedo(s) | Brinquedos diversos para Pet |
|  |  | Material(is) do(s) briquedo(s) | Metálico e/ ou Plástico |
| 4 | Muros divisórios ou de Fechamento | Material | Alvenaria |
|  |  | Altura | 2,20m |
| 5 | Calçadas periféricas | Material | Concreto |
|  |  | Largura, espessura, juntas | 50x10cm |
| 6 | Passeios | Material | Concreto |
|  |  | Largura, espessura, juntas | 120x10cm |
| 7 | Área Gourmet / Quiosque Gourmet |  | Churrasqueiras lisa pré-moldadas 4 espetos. Áreas entregues sem mobília. |

Local e data: {DATA HOJE}, GOIÂNIA

{CONSTRUTORA}                                                                      {PROPONENTE}

{DOC. CONSTRUTORA}                                                  {DOC. PROPONENTE}

Construtora              					 Proponente

_______________________________

CAIXA – Visto do Profissional Eng./Arq.