|  | - MEMORIAL DESCRITIVO - Especificações |
| --- | --- |

|  |  | - INFRA-ESTRUTURA |
| --- | --- | --- |

- IDENTIFICAÇÃO:

- Proponente	:	{PROPONENTE}

- Construtora	:	{CONSTRUTORA}

- Empreendimento	:	{NOME DO EMPREENDIMENTO}

- Endereço	:	{RUA}, {COMPLEMENTO}, {SETOR}	 Cidade: {CIDADE}-GO

# TERRAPLENAGEM

| 1.1 SONDAGEM |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Sondagem | SPT 2 Furos |

| 1.2 TRABALHOS EM TERRA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Serviços Topográficos | Levantamento Planialtimétrico completo e Marcação dos sublotes |
| 1.2.2 | Ensaios Tecnológicos | Ensaio de compactação do solo |
| 1.2.3 | Estabilidade do solo | Devido a topografia favorável não há risco de influência nas edificações vizinhas |
| 1.2.4 | Equipamentos | Retroescavadeira e Mini Pá Carregadeira e Similares |
| 1.2.5 | Empréstimo e Bota-fora | Não há |
| 1.2.6 | Limpeza do terreno | Limpeza superficial de matéria organiza espessura 10cm |

# ÁGUA POTÁVEL

| 2.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Concepção Geral | SISTEMA SANESC, Caixas d’agua individuais nas unidades residenciais de 500l, uma para portaria (guarita/administrativo) 500l, uma para a área comum 1000l. |
| 2.1.2 | Captação | SISTEMA SANESC, ponto de interligação em frente ao empreendimento |
| 2.1.3 | Sistema | SISTEMA SANESC |
| 2.1.4 | Reservação | Reservatórios individuais por unidade e área comum |
| 2.1.5 | Materiais | Tubos e conexões pvc comuns Amanco, krona, plastubos ou similares, especificados em projeto hidráulico |
| 2.1.6 | Ligações | Será feita extensão de rede segundo AVTO por conta da construtora até a parte frontal do empreendimento. Serão entregues os kits cavaletes no muro frontal do empreendimento já interligado com as residências em ramais individuais. Será de responsabilidade do comprador solicitar a ligação com a titularidade do mesmo junto a Saneago. |

| 2.2 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Sistema | As instalações de combate a incêndio serão executadas de acordo com o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros e NBR vigentes |

| 3 ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Concepção Geral | Sistema autônomo de fossa séptica e sumidouro, calculado seguindo os parâmetros da norma brasileira vigente NBR 7229/93 |
| 3.2 | Serviços Topográficos | Estudo de níveis para atende |
| 3.3 | Materiais | Tubos e conexões pvc |
| 3.4 | Poços de Visita e Inspeção | Em alvenaria de tijolo comum rebocado e impermeabilizado com tampa de ferro fundido |
| 3.5 | Declividade da rede | Declividade mínima de 1,5% e distância máxima de 15m entre poços de inspeção |
| 3.6 | Lançamento Final | Lançamento no sistema de sumidouro previamente calculado de acordo com a NBR 7229/93 |
| 3.7 | Ligações Domiciliares | As ligações serão feitas de forma individuas contendo um conjunto de fossa séptica e sumidouro por unidade autônoma e para a área comum |

# 4      DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

| 4.1 DRENAGEM EM RUAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Concepção Geral | Drenagem superficial no arruamento do Condomínio |
| 4.1.2 | Serviços Topográficos | O terreno possui desnível favorável para drenagem para a área de lazer do condomínio a |
| 4.1.3 | Materiais | Sarjetas moldadas in loco |
| 4.1.4 | Dispositivos de Drenagem | Dispositivos de drenagem superficial conforme projeto de acordo com as Normas da ABNT |
| 4.1.5 | Declividade | Declividade mínima de 1% |
| 4.1.6 | Lançamento | Sarjeta da rua frontal do empreendimento |

| 4.2 DRENAGEM DE LOTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Concepção Geral | Drenagem subterrânea nos lotes das unidades residenciais. Não há necessidade de servidão pois a topografia é favorável. |
| 4.2.2 | Materiais | Tubos e conexões pvc |
| 4.2.3 | Dispositivos de Drenagem | Caixas de passagem e inspeção conforme NBR |
| 4.2.4 | Declividade | 1% |
| 4.2.5 | Lançamento | Será lançada nos poços de infiltração conforme normativa da prefeitura de Goiânia e extravasor para sarjeta |

| 4.3 DRENAGEM EM ÁREAS DE USO COMUM DE CONDOMÍNIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.3.1 | Concepção Geral | Nas áreas de festas, playgound e espaço pet será feita drenagem subterrânea com queda natural para os fundos da área de lazer do condomínio |
| 4.3.2 | Materiais | Tubos e conexões pvc |
| 4.3.3 | Declividade | 1% ou maior conforme projeto |

- 5      PAVIMENTAÇÃO, GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES

| 5.1 PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DE LOTEAMENTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Controle Tecnológico | Será utilizado blocos de concreto intertravado |
| 5.1.2 | Serviços Topográficos | Serviço de nível e ensaios de compactação |
| 5.1.3 | Tipos de Pavimento | Pavimentação sujeita a trânsito de veículos de passeio |
| 5.1.4 | Materiais | Blocos pré-moldados, sarjetas moldadas in loco |
| 5.1.5 | Pavimentação Asfáltica | Não hà |
| 5.1.6 | Pavimentação em Paralelepípedo e Blocos Pré-Moldados de Concreto | Base de solo compactada com compactador mecânico, colchão de assentamento em areia e cimento espessura 4cm e assentamento de blocos de concreto intertravado |

| 5.2 GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES DE CONCRETO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Tipo | Moldado in loco |
| 4.2.2 | Materiais | Concreto |

| 5.3 PISO DE ESTACIONAMENTO e ACESSO DE VEÍCULOS (condomínios) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.3.1 | Tipo | Calçamento em concreto desempenado |
| 5.3.2 | Materiais | Concreto desempenado armado com espessura de 7cm |
| 5.3.3 | Execução dos Serviços | Compactação mecânica, armadura de distribuição e concretagem da calçada de acesso de veículos |
| 5.3.4 | Demarcação de Vagas | Vagas na parte frontal do empreendimento serão demarcadas com tinta piso |

| 5.4 PASSEIO PÚBLICO (loteamentos) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.4.1 | Tipo | Largura do Passeio de 1,20m, em concreto armado desempenado |
| 5.4.2 | Materiais | Concreto armado espessura 5cm |

| 5.5 VIA DE PEDESTRE (condomínios) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.5.1 | Tipo | Piso em concreto armado 1,20 m de largura |
| 5.5.2 | Materiais | Concreto armado desempenada espessura 3cm, inclinação máxima 3% |
| 5.5.3 | Execução dos Serviços | Compactação mecânica do solo, montagem de forma e armação e posteriormente concretagem. |

# ENERGIA E ILUMINAÇÃO

| 6.1 REDE DE ENERGIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Concepção Geral | Energia fornecida pela rede pública. A construtora arcará com despesas para implantação de um transformador para o condomínio. |

| 6.2 ILUMINAÇÃO EXTERNA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.2.1 | Descrição Geral | Iluminação pública pré-existente no loteamento |

| 6.3 EQUIPAMENTOS: PORTEIRO ELETRÔNICO, INTERFONE, ANTENA COLETIVA, ETC. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Descrição Geral | Será executado toda infraestrutura para instalação de Interfone, porteiro eletrônico e antena coletiva |

| 7 TELEFONE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Concepção Geral | Rede subterrânea |

| 8 GÁS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Concepção Geral | Gás será individual por unidade residencial |

# 9      OBRAS ESPECIAIS

| 9.1 MUROS DE ARRIMO / CONTENÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1.1 | Local | Ao entorno da área de lazer e na divisa dos lotes de frente e fundos da quadra central. |
| 9.1.2 | Tipo | Bloco, Canaletas e vigas armadas |
| 9.1.3 | Guarda-Corpo | Não há |

| 9.2 OUTROS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.2.1 | Benfeitorias | Será entregue equipamentos básicos de Playground, espaço pet, dois quiosques/salão de festas e deck com piscina |
| 9.2.2 | Placas de Identificação | Será entregue placas de identificação das unidades e ambientes da área comum |
| 9.2.3 | Fechamento Perimetral Condomínio | Fechamento em alvenaria 2,20m de altura |

| 10 PAISAGISMO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.2.1 | Local | Paisagismo na parte frontal e na área de lazer comum do condomínio, contendo um bosque na área de lazer |
| 10.2.2 | Características | Plantas naturais de várias espécies e grama nas áreas permeáveis |

{CIDADE}, {DATA HOJE}

_______________________________                               __________________________________

Construtora              					    Proponente

{CONSTRUTORA}                                                               {PROPONENTE}
{DOC. CONSTRUTORA}                                                     {DOC. PROPONENTE}

_______________________________

CAIXA -Visto do Profissional Eng./Arq.

Responsável pela Análise